Tabla 4: Relaciones empíricas entre la energía cinética, EC (MJ ha-1 mm-1) e intensidad de la precipitación, I (mm h-1) en distintos lugares, con indicación del rango de intensidad de los datos utilizados (n.c.: no consta).

Table 4: Empirical relations between kinetic energy, EC (MJ ha-1 mm-1) and rainfall intensity, I (mm h-1) worldwide. The intensity range registered is indicated (n.c.: unknown)

| Fuente | Localización | Ecuación | Rango de intensidad (mm h-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| USLE; Wischmeier & Smith 1978; basado en Laws and Parsons (1943) | EE.UU. | EC = 0.0119 + 0.0873log10I | 0.4–144 |
| Marshall and Palmer (1948) | Canadá | EC = 0.0895 + 0.0844 log10 I | 0–23 |
| Hudson (1965) | Zimbawe | EC = 0.298 (1 -4.29/I) | n.c. |
| Carter et al. (1974) | Sur y centro EE.UU. | EC = 0.1132 + 0.0055I – 0.005·10-2 I2 + 0.00126·10-4 I3 | <260 |
| Zanchi y Torri (1980) | Italia, Toscana | EC = 0.0981 + 0.1125 log10 I | 1–140 |
| Park et al. (1982, 1983) | EE.UU | EC = 0.2111* I 1.156 | n.c. |
| Bolline et al. (1984) | Bélgica | EC = 0.123 + 0.56*I | 0.3–39 |
| Rosewell (1986) | New South Wales, Australia | EC = 0.29 (1 -0.6 e –0.04I) | 1–146 |
| Rosewell (1986) | Queensland, Australia | EC = 0.26 (1 -0.7 e –0.035I) | 1–161 |
| RUSLE; Brown and Foster (1987) | Sur EE.UU | EC = 0.29 (1 -0.72 e –I/20) | 0-250 |
| Onaga et al. (1988) | Okinawa, Japón | EC = 0.0981 + 0.106 log10 I | 4–103 |
| Brandt (1990) | EE.UU. | EC = 0.895 + 0.844 log10I | n.c. |
| Sempere Torres et al. (1992) | Cévennes, Francia | EC = 0.34*I-0.19 | n.c. |
| Coutinho y Tomas (1995) | Portugal | EC = 0.29 (1 -0.72 e –0.34I) | 0–120 |
| Cerro et al. (1998) | Barcelona, España | EC = 0.384 (1 -0.54 e –0.029I ) | 1–150 |
| Uijlenhoet y Stricker (1999) | Canadá | EC = 0.072*I1.32 | <23 |
| Jayawardena and Rezaur (2000) | Hong Kong | EC = 0.369 (1 -0.69 e –0.038I) | 12–120 |
| Van Dijk et al (2002) | Universal | EC = 0.283 (1 -0.52 e –0.042I) | n.c. |
| Usón y Ramos (2001) | España | EC = 0.34*I-0.18 | 0–20 |
| Roldán Soriano, M. (2006) | Madrid, España | ECmin=65−e(−9.8679∗10−5I2−4.987∗10−3I+4.1779) | 47.5 |